E10: Operační zesilovač: princip chování, základní zapojení (invertující a neinvertující zapojení, sumátor, převodníky u-i a i-u, rozdílový a přístrojový zesilovač, integrátor, derivátor (vzorkovací obvody, komparátory, oscilátory, fázový závěs). (Elektronické obvody 1)

Použití struktury s napěťovou zápornou zpětnou vazbou a zesilovače s vysokým zesílením je základní

principem stabilizátorů (regulátorů), zesilovačů, . . . a vede na realizaci struktur s operačními zesilovači.

- A…zesílení OZ [-]

- A’...zesílení soustavy [-]

- 𝛽…činitel ZV

- ui...vstupní napětí soustavy

- uo...výstupní napětí soustavy

- ud...vstupní napětí vlastního zesilovače (ud = u+ - u-)

- pro A→∞ (extrémně vysoké hodnoty) je A’ nezávislé na velikosti A a je dáno pouze ZV přenosem         A’ = 1/𝛽; potom ud = 0

- pro konečné zesílení A je závislost A’ na A velmi malá (pokud je A velké).

Př. pro A = 100k, 𝛽 = 1/10 je zesílení soustavy A’ ≐ 9,999 ≐1/𝛽; Pro ui = 1 V je ud ≐0,1 mV

Ideální OZ

- A→∞ napěťové zesílení

- nulové vstupní proudy

(do svorek + a - nic neteče)

- ud = 0

- Rin→∞ vstupní odpor

- Rout = 0 výstupní odpor

Převodní charakteristika OZ s konečným (A=106) a nekonečným (A→∞, id OZ)

- výstupní napětí uo je omezené kvůli napájecímu napětí UN = 10V

- pro konečné napájecí napětí (reálný případ) je nutné, aby napětí na vstupních svorkách bylo maximálně v rozsahu u+ i u− ∈ (−UN , +UN )

- V příkladech počítáme s vlastnostmi ideálního operačního zesilovače (většinou)

Invertující zapojení

- obrací fázi, vstupní signál je připojen na invertující (zápornou) svorku

Neinvertující zapojení

- neobrací fázi, vstupní signál je připojen na neinvertující (kladnou) svorku

Analýza obvodů s OZ

- Zkontroluju zda je zapojena ZZV = existuje vodivé spojení mezi invertující svorkou a výstupem

- ud = 0, (u+ - u- = 0) nulový rozdíl na vstupech OZ (virtuální zkrat)

- i+ = i- = 0, proudy vstupující do OZ označíme jako nulové

- Obvod řeším známými metodami (KHZ, superpozice, MUN, MSP…)

Sumátor signálů

- váhovaný součet analogových signálů (váhy jsou převrácené hodnoty jednotlivých rezistorů)

- předpokládáme vstupní proudy OZ nulové, zesílení OZ A→∞, ud = 0, u- je virtuální zem

Převodník I-U

- v podstatě invertující zapojení, jen na vstupu místo zdroje napětí a rezistoru je snímán proud, který je převáděn na výstupní napětí uo = -iR

- vstup má nulový potenciál kvůli virtuálnímu zkratu

Převodník U-I

- RZ je plovoucí zátěž (není připojena k zemi)

- OZ vyrobí na R napětí ui (protože ud = 0)

- díky nulovým vstupním proudům protéká R stejný proud jako RZ:  i = ui/R

- varianta s neplovoucí zátěží (připojena na zem) →

- pro větší rozsah napětí a proudu

Rozdílový zesilovač

- nevýhody klasického uspořádání: je nesymetrický, když je nějaký signál us zatížený šumem un, zesiluju i ten šum, tzn. uo = Au·ui = Au·(us + un)

Ideální rozdílový zesilovač

- ideální rozdílový zesilovač zesiluje pouze rozdílový signál, tj. (ui1 - ui2)

- pokud jsou vstupní signály stejné, na výstupu by měl být signál nulový

- pokud budou oba vstupní signály obsahovat identickou složku rušení, šumy se odečtou a na výstupu bude zesílený čistý signál

- Aby se rušení indukovalo shodně (jako tzv. souhlasné buzení), je v praxi nutné symetrizovat užitečné napětí i vedení (včetně případného stínění) a impedance obou vstupů proti zemi musí být shodná.

Reálný rozdílový zesilovač

- schéma pro určení jednotlivých zesílení

- uo=Adud+Asus, ud=ui1-ui2, us=ui1+ui22

- Ad=uoud|us=0je rozdílové (diferenční) zesílení

- As=uous|ud=0je souhlasné zesílení

- aby se souhlasná složka neuplatnila, je třeba maximalizovat činitel Common Mode Rejection RatioCMRR=AdAs

Rozdílový zesilovač realizovaný pomocí OZ

- výpočet zisku lze realizovat pomocí superpozice jednotlivých zdrojů ui1, ui2

Přístrojový zesilovač

- nevýhoda předchozího zapojení - malý vstupní odpor, výstupní napětí mohou výrazně ovlivnit vnitřní odpory vstupních zdrojů ui

- přístrojový zesilovač odstraňuje nevýhody rozdílového zesilovače a zlepšuje CMRR, protože první stupeň složený ze zesilovačů A1 a A2 přenáší na svůj výstup uo2,uo1 souhlasnou složku se zesílením 1, ale rozdílovou složku se zesílením 1 + 2R2/R1

- proto se zesílení nastavuje v 1. stupni a zesílení 2. stupně se volí jako 1, tj. R3 = R4

Integrátor

- integrátor se využívá pro realizaci kmitočtově závislých obvodů (např. filtrů), v měřicích aplikacích (integrační A/D převodníky), v regulátorech

Ideální invertující integrátor

- Ideální integrátor je astatickým obvodem, jehož výstupní signál absolutně roste pro konstantní nenulový vstupní signál (pro t→∞ nade všechny meze). Jelikož pól přenosové funkce ideálního integrátoru leží na imaginární ose, neměla by existovat jeho kmitočtová charakteristika. Zde je však vykreslena s tím, že modulová charakteristika jakékoli realizace neroste nade všechny meze (nekonečné zesílení) pro nulový kmitočet, ale je omezena (byť velkou hodnotou zesílení). Pak je zřejmé, že pól leží v levé polorovině, ale ke zlomu modulové charakteristiky dochází při velmi nízkých kmitočtech.

Výpočet přenosu 			Modulová charakteristika		Přechodová charakteristika

Ztrátový invertující integrátor

- U ztrátového integrátoru přidáváme záměrně další pól. Pak je obvod stabilní, nicméně se na nízkých kmitočtech (𝜔 < 𝜔0) nechová jako integrátor, ale pouhý zesilovač.

Zapojení		Výpočet přenosu

Modulová charakteristika			Přechodová charakteristika

Derivátor									Ideální derivátor

- Derivátor se na rozdíl od integrátoru se prakticky nepoužívá (minimálně). Důvodem jsou kmitočtové vlastnosti reálného OZ, které na rozdíl od integrátoru omezují použití na signály poměrně nízkých kmitočtů, kde se zapojení ještě chová jako derivátor. To je také příčinou nestabilit zapojení, kde jsou derivátory použity ve složitějších zpětnovazebních strukturách. Obdobně jako u ideálního integrátoru neexistuje ani v tomto případě kmitočtová charakteristika. Důvodem je vyšší stupeň čitatele než jmenovatele přenosové funkce. Nicméně opět vlivem zmíněných reálných kmitočtových vlastností OZ (přenosová funkce bude vykazovat i pól(y)), lze charakteristiku nakreslit.

Výpočet přenosu 			Modulová charakteristika		Přechodová charakteristika

Vzorkovací obvody (Sample & Hold)

- Používá se před A/D převodníkem při digitalizaci časově proměnných signálů; převodník vyžaduje, aby byla nějaká hodnota na vstupu po celou dobu převodu

- Základem (a) je spínač S řízený hodinovým signálem ur pro vzorkování signálu a paměťový kapacitor C pro „držení“ napětí během rozpojení spínače (během převodu). Nevýhodou je možné vybíjení kapacitoru, které řeší varianta (b) a dále pomalé nabíjení kapacitoru přes vnitřní odpor zdroje signálu ui a odpor spínače. To řeší přidání dalšího OZ a zavedení ZV přes celý obvod (c). V případě rozepnutí spínače je však první OZ bez ZV a aby nepřešel do saturace jsou ve variantě (d) přidány antiparalelně řazené diody.

Komparátory (komparování analogového signálu)

Při porovnávání/komparaci signálu zjišťujeme obvykle, zda je vstupní signál (např. ui) větší nebo menší než referenční hodnota Ur. V nejjednodušším případě jsou oba signály přivedeny přímo na vstupy komparátoru (OZ) a výstup se pak nachází pouze v krajních hodnotách Uo+ např. pro ui > Ur a Uo− pro ui < Ur pro neinvertující zapojení. Hodnoty Uo± výstupního napětí jsou dány úrovněmi napájecího napětí Uo± = ±Un. Při zjišťování polarity ui je tedy Ur = 0 viz obr. ↗

V mnoha případech komparovaný signál obsahuje šum nebo rušení, které je na obrázku vlevo ilustrováno další složkou signálu. V uvedeném případě má pak signál několik průchodů nulou, což může vést na nechtěné „zákmity“ výstupního signálu.

Pro odstranění „zákmitů“ při komparování se často využívá hystereze, tj. změny komparační úrovně v závislosti na úrovni výstupního signálu. Pro uo = Uo+ je např. nastaveno Ur = Ul < 0 a pro překlopení je nutné, aby vstupní napětí kleslo pod tuto hodnotu (ui < Ul). Naopak pro uo = Uo− je Ur = Uh > 0 a pro překlopení je nutné, aby vstupní napětí stouplo nad tuto hodnotu (ui > Uh). Velikost hystereze (Uh, Ul) se nastavuje dle úrovně rušení.

Invertující komparátor s hysterezí						          Převodní charakteristika

- KZV, pouze pro překlápění platí u+ = ui (jinak ne!), úrovně překlápění:

- nulové vstupní proudy platí pořád

Neinvertující komparátor s hysterezí

- KZV, pouze pro překlápění platí u+ = 0 (jinak ne!),

úrovně překlápění:

- nulové vstupní proudy platí pořád

Regenerativní soustavy

= obvody, které generují nějaký signál (př. harmonický, trojúhelníkový, obdélníkový …)

- potřebují napájení, sami generují signál

- patří sem např. oscilátory, klopné obvody (astabilní, monostabilní…), generátor funkcí, fázový závěs...

Oscilátory

Princip zpětnovazebních oscilátorů: zpětná vazba 𝛽, chceme aby se soustava rozkmitala na jednom kmitočtu

- ZZV se na tom jednom kmitočtu změní v KZV, zisk v otevřené zpětnovazební smyčce je ≥ 1, aby to kmitalo musí být zisk = 1, pokud by byl zisk ≥ 1, kmity někde narazí na napájecí napětí

- (a) Blokové schéma zpětnovazebního oscilátoru s naznačením míst pro rozpojení ZV smyčky (X)

- (b) schéma pro určení přenosu rozpojené ZV smyčky

Oscilátor s posouvanou fází (generuje harmonický signál)

- zesilovač kmitá na parazitním přenosu (vlastnosti OZ), právě strukturou ZV zařídím kmitání na požadovaném kmitočtu, samotný OZ se ZZV otáčí fázi o 180°, potřebuju ji otočit ještě o 180°

- ve ZV má 3 RC články => 3 póly (kdyby tam byl 1 RC -> fáze by byla otočená o 90°, pro 2 RC (=2 póly) se to nerozkmitá, proto potřebuju 3 RC)

- (a) zapojení oscilátoru s posouvanou fází

- (b) schéma pro určení přenosu jeho rozpojené ZV smyčky

Modulová a fázová charakteristika pro Rk = 1kΩ, Ck = 100nF

- zapojení se rozkmitá na fo (fáze otočena o 180°, A = 29)

Konkrétní zapojení oscilátoru s posouvanou fází  Schéma pro určení přenosu jeho rozpojené ZV smyčky

Můstkové oscilátory (generuje harmonický signál)

- mají KVZ i ZZV proto “můstkové”, v jedné ZV je kmitočtově závislý člen, v druhé ZV je kmitočtově nezávislý člen -> cíl je vyvolat nestabilitu právě na jednom kmitočtu

- (a) principiální blokové schéma můstkového oscilátoru

- (b) kmitočtově závislý člen v KZV

- v KZV je nějaký článek (filtr) s modulem viz obr

- v ZZV jsou např. 2 odpory na nastavení zesílení (𝛽-=konst)

- rozkmitá se to v tom peaku(max), přenos = 1

- neinvertující vstup => neobrací fázi

- (c) kmitočtově závislý člen v ZZV

- analogie, pro všechny kmitočty převažuje ZZV,

jen pro fo (peak-min) převáží KZV a rozkmitá se to

Můstkový oscilátor s Wienovým článkem

(a) zapojení, (b) schéma pro určení přenosu jeho rozpojené ZV smyčky; vpravo modulová a fázová charakteristika

- pásmová propust, fo přenos je maximální, fáze = 0

Můstkový oscilátor s přemostěným T-článkem

(a) zapojení, (b) schéma pro určení přenosu jeho rozpojené ZV smyčky; vpravo modulová a fázová charakteristika

Krystalové oscilátory

- krystal = křemenný výbrus

- pro nízké kmitočty se to chová jako kapacitor (pro DC to vůbec nevede), se zvyšujícím kmitočtem přechází v induktivní chování

- fp...paralelní rezonance

- fs...sériová rezonance

- použití např v procesorech pro nastavení hodinového kmitočtu

- v přednáškách je ještě astabilní klopný obvod a generátor funkcí, podle něj to ale nejsou oscilátory, protože oscilátory generují jen harmonické funkce (wiki říkala něco jinýho)

Fázový závěs								Základní blokové schéma FZ

- Fázový závěs je v podstatě ZV struktura, kde vystupují bloky jak s bezrozměrnými přenosy, tak bloky, které mají přenos s fyzikálním rozměrem

VCO = Napětím řízený oscilátor (Voltage-controlled oscillator)	Typická závislost kmitočtu VCO f2

- generuje periodický signál u2 o kmitočtu f2, který je řízen		na řídícím napětí ur

velikostí napětí ur s převodní konstantou

- prostředek křivky závislosti f2 na ur by měl být co nejvíce lineární

DP = filtr dolní propust (většinou klasicky RC článek)

- charakterizovaný impulzní odezvou h(t) nebo přenosem F(s)

- filtruje ud tak, že do VCO vstupuje pouze střední hodnota

FD = fázový detektor							Závislost výstupního napětí FD ud na

- porovnává fázi vstupního u1 a výstupního u2 signálu s převodní 	rozdílu fází vstupních signálů u1, u2

konstantou

Př. vstupní a výstupní signály FD v

případě realizace obvodu XOR

- pokud je f1 < fmin nezasynchronizuje se to, až když f1 zvětším nad fzl, pak f1 = f2, pokud budu f1 zvyšovat, vydrží to zasynchronizovaný až do fmax, pak se to rozpadne, pokud zase začnu snižovat zasynchronizuje se to až na fzh, ale vydrží to zasynch. do fmin, proto pásmo zachycení a držení

- toto chování je způsobeno vlivem filtru (pokud by tam filtr nebyl => pásmo zachycení = pásmo držení)

Aplikace FZ:

Demodulátor kmitočtově 				“Násobička kmitočtu”, resp. kmitočtová syntéza

modulovaného kmitočtu				s použitím FZ

Odkazy na přednášky:

Vše po komparátory

Oscilátory a fázový závěs