E9 – Popis lineárních systémů v časové a kmitočtové oblasti, princip a vlastnosti zpětné vazby, typy filtrů, základní aproximace modulových charakteristik filtrů – vlastnosti v kmitočtové a časové oblasti. (Elektronické obvody 1)

Více info v prezentacích na moodlu

https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/206067/mod_resource/content/6/systemy.pdf

https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/206077/mod_resource/content/6/filtry_prenosy.pdf

https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/206086/mod_resource/content/4/filtry_synteza.pdf

https://moodle.fel.cvut.cz/pluginfile.php/206097/mod_resource/content/6/ZV.pdf

Systém

- Systém je abstrakce jakéhokoliv „zařízení“ transformujícího vstupní signál (y) na výstupní.

- Základní dělení systémů podle charakteru zpracovávaného signálu

  - spojité – pracují se signály spojitě v čase

  - diskrétní – pracují s diskrétními signály (v diskrétních časových okamžicích)

  - číslicové – pracují s čísly (konečným počtem úrovní = kvantovanými hodnotami signálu)

Podle jeho vlastností:

  - lineární/nelineární

    - podle převodní charakteristiky, tj. závislosti velikosti výstupního signálu na velikosti signálu vstupního

  - časově invariantní

    - posunutý vstupní signál u(t − τ) generuje posunutý výstupní signál u(t − τ)

  - bez paměti/s pamětí.

Vlastnosti lineárních časově invariantních (LTI) systémů

- LINEARITA

  - Pokud se zvětší vstupní signál, tak se lineárně zvětší i signál výstupní

  - Platí princip superpozice: součet odezev na dílčí složky = celková odezva

- ČASOVÁ INVARIANCE

  - Vlastnosti systému se nemění s časem

- „Povolené“ funkce LTI systému

  - Součet (rozdíl) signálů

  - Zesílení (zeslabení), tj. násobení signálu reálnou konstantou

  - „Paměť“ – integrace (derivace) signálu, resp. zpoždění (pro diskrétní systémy)

- „Nepovolené“ funkce LTI systému

  - Násobení, dělení signálů, aplikace nelineární funkce na signál (mocnina, odmocnina, logaritmus,….)

Popis LTI systémů v časové oblasti

- Přechodová charakteristika – odezva na jednotkový skok

  - Pro jednotkový skok U1 = 1(t) ≡ Heaviside(t) je řešení rovnice (1.1)

které nazýváme přechodovou charakteristikou (pro nulové počáteční podmínky uc(0) = 0).

- Impulsní charakteristika – odezva na Diracův pulz

  - Pro u1(t) = δ(t) (Diracův puls) a při uc(0−) = 0, bude řešení rovnice (1.1)

- Vztah mezi přechodovou a impulsní charakteristikou:

- Konvoluce

  - Při znalosti impulsní odezvy h(t) lze pro vstupní signál u(t) určit výstupní signál y(t) pomocí konvolučního integrálu

  - Pro kauzální systém je navíc pro t < 0 🡪 h(t) = 0 🡪 stačí integrovat od 0

Popis LTI systémů v obrazové oblasti

- V HUS je derivace (integrál) nahrazen násobením (dělením) členem jω. Tzv. Laplaceova transformace transformuje derivaci časové funkce na násobení obrazu funkce operátorem s, tj. převádí lineární diferenciální rovnice na algebraické.

- Na základě tohoto popisu je definován tzv. přenos LTI systému jako poměr Laplaceových obrazů výstupního a vstupního signálu při nulových počátečních podmínkách.

- Pokud známe obraz vstupního signálu a přenos, lze vypočítat obraz výstupního signálu Y(s) = U(s) · H(s). Časovou funkci pak dostaneme inverzní LT. Obraz Diracova pulzu je 1: L{δ(t)} = 1, z čehož vyplývá, že přenos je obraz impulsní charakteristiky h(t) = L^(-1){1 · H(s)} a je zřejmá jedna z velmi důležitých vlastnosti LT, tj. obraz konvoluce:

- Příklad

Kmitočtové filtry (typy, přenosové funkce)

- Přenosová funkce filtru

  - Přenosová funkce filtru je racionálně lomená funkce proměnné s (Laplaceova operátoru).

  - Póly a nuly jsou velmi důležité parametry filtru, které udávají celkové chování systému jak v časové, tak kmitočtové oblasti. Neudávají pouze posun modulové charakteristiky (zisk/utlum) H0 = H(0), které je dané konstantou

  - Pro přenosovou funkci filtru musí dále platit M ≤ N.

  - Na charakter (tj. i stabilitu) systému mají vliv pouze póly přenosové funkce. Nuly (společně s póly) přenosové funkce mají vliv na kmitočtovou charakteristiku systému H(jω).

- Přenosové funkce 1. řádu + charakteristika (LP, HP)

Základní aproximace modulových charakteristik filtrů

- Elementární realizace LP – integrační RC článek

- Toleranční schémata

- Butterworth

  - Maximálně plochá modulová charakteristika

  - V propustném pásmu plynulá změna fáze s frekvencí, skupinové zpoždění (derivace fáze podle frekvence) bez zvlnění.

- Čebyšev

  - SS aproximace modulové charakteristiky v propustném pásmu

  - Nejméně tlumené filtry

  - Nejstrmější boky za cenu zvlnění amplitudové charakteristiky v propustném pásmu.

  - Inverzní Čebyšev

    - SS aproximace modulové charakteristiky v nepropustném pásmu

- Cauer

  - SS aproximace modulové charakteristiky v propustném i nepropustném pásmu

- Bessel

  - Amplitudová charakteristika v propustném pásmu velmi plochá.

  - Nejvíce tlumené filtry.

Detail

- Vlastnosti v časové oblasti – impulsní + přechodová charakteristika

Princip a vlastnosti zpětné vazby

- Zpětnou vazbou se rozumí uzavřená

- Klasifikace ZV

  - Podle zapojení

- Podle velikosti vratného rozdílu

- Stabilita ZV soustav

  - Stabilitou zpětnovazebních soustav je nutné se zabývat, jestliže přenos zpětnovazební smyčky je řádu n = 3 a vyššího, tj. obsahuje-li např. 3 póly přenosu. Stabilitu pak vyšetřujeme na základě přenosu otevřené ZV smyčky podle Nyquistova kritéria.

  - Zatěžovací odpor Rz je nutné určit podle zapojení slučovacího členu, vstupního odporu zesilovače a charakteru budicího zdroje tak, aby zatížení zpětnovazebního členu bylo stejné jako před rozpojením ZV smyčky.

  - Kmitočtová charakteristika přenosu rozpojené ZV smyčky βA v komplexní rovině nesmí pro stabilní systém obepínat bod 1 na reálné ose.